| 顶部板式吊耳校核计算报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校核计算所依据的标准 |  |  |  |  |  |  |  | HG/T 21574-2018 |  |
| 元件简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力p |  |  |  |  | 壳程设计压力（固定管板） | MPa | 材料类型 | 材料类型（吊耳） | / |
| 液柱静压力ph |  |  |  |  | 液柱静压力（固定管板） | MPa | 材料牌号 | 材料牌号（吊耳） | / |
| 计算压力pc |  |  |  |  | 计算压力（壳体圆筒） | MPa | 试验温度下许用应力[σ] | 材料试验温度下许用应力（吊耳） | MPa |
| 设计温度t |  |  |  |  | 吊耳设计温度（吊耳） | ℃ | 设计温度下许用应力[σ]t | 材料设计温度下许用应力（吊耳） | MPa |
| 耐压试验温度T |  |  |  |  | 吊耳耐压试验温度（吊耳） | ℃ | 试验温度下屈服强度ReL | 材料试验温度下屈服强度（吊耳） | MPa |
| 设备吊装质量WL |  |  |  |  | 设备吊装质量（吊耳） | kg | 设计温度下屈服强度ReLt | 材料设计温度下屈服强度（吊耳） | MPa |
| 设备总高度Lt |  |  |  |  |  | mm | 设计温度下弹性模量Et | 吊耳材料弹性模量（吊耳） | MPa |
| 设备重心到设备底部距离LG |  |  |  |  |  | mm | 角焊缝系数∅a | 角焊缝系数（吊耳） | / |
| 圆筒名义厚度δn |  |  |  |  | 圆筒名义厚度（壳体圆筒） | mm | 安全余量系数Ns | 安全余量系数（吊耳） | / |
| 圆筒材料厚度负偏差C1 |  |  |  |  | 钢材厚度负偏差（壳体圆筒） | mm | 动载荷系数Kd | 动载荷系数（吊耳） | / |
| 圆筒保温厚度Cn |  |  |  |  | 设备保温厚度（吊耳） | mm | 不平衡系数Ku | 不平衡系数（吊耳） | / |
| 吊耳数量n |  |  |  |  | 吊耳数量（吊耳） | 个 | 是否带垫板 | 是否带垫板（吊耳） | / |
| 是否带系揽环板 |  |  |  |  | 是否带系揽环板（吊耳） | / | 吊耳放置类型(卧/立) |  | / |
| 吊耳结构参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊耳外圆半径R |  |  |  |  | 吊耳外圆半径（吊耳） | mm | 销轴直径dr | 销轴直径（吊耳） | mm |
| 吊耳孔直径D |  |  |  |  | 吊耳孔直径（吊耳） | mm | 垫板宽度HTP | 垫板宽度（吊耳）（隐） | mm |
| 吊耳板高度L |  |  |  |  | 吊耳板高度（吊耳） | mm | 垫板长度LTP | 垫板长度（吊耳）（隐） | mm |
| 吊索与垂直方向夹角α |  |  |  |  | 吊索与垂直方向夹角（吊耳） | ° | 垫板厚度S1 | 垫板厚度（吊耳）（隐） | mm |
| 吊耳底边宽度B |  |  |  |  | 吊耳底边宽度（吊耳） | mm | 系揽环板外径D1 | 系揽环板外径（吊耳）（隐） | mm |
| 吊耳外圆切点半径方位角β |  |  |  |  | 吊耳外圆切点半径方位角（吊耳） | ° | 系揽环板厚度S2 | 系揽环板厚度（吊耳）（隐） | mm |
| 吊耳相关参数及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊耳名义厚度 |  |  |  |  | S= |  |  | 吊耳名义厚度（吊耳） | mm |
| 单个吊耳吊装设计的有效质量 |  |  |  |  | W=WL/n= |  |  | 设备吊装质量（吊耳） | kg |
| 设置吊耳处的壳体名义厚度减去材料厚度负偏差 |  |  |  |  | δ=δn-C1= |  |  |  | mm |
| 角焊缝计算厚度 |  |  |  | 有垫板 | h=min0.56S1,0.7δ= |  |  |  | mm |
|  |  |  |  | 无垫板 | h=0.7δ= |  |  |  |  |
| 吊耳材料的许用拉应力 |  |  |  |  | σ=ReLt1.6= |  |  |  | Mpa |
| 吊耳材料的许用剪应力 |  |  |  |  | τ=0.6σ= |  |  |  | Mpa |
| 吊耳材料的许用挤压应力 |  |  |  |  | σhz=2ReLt= |  |  |  | Mpa |
| 吊耳重量 |  |  |  |  | m= |  |  |  | kg |
| 吊孔挤压应力校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单个吊耳吊装设计的有效质量 |  |  |  |  | W=WL/n= |  |  |  | kg |
| 综合影响系数 |  |  |  |  | K=KdKu= |  |  |  | / |
| 计算载荷 |  |  | 卧置 |  | FV=KLGLtWgNs= |  |  |  | N |
|  |  |  | 竖直 |  | FV=KWgNs= |  |  |  |  |
| 吊索载荷 |  |  |  |  | FL=FVcosα= |  |  |  | N |
| 吊耳的挤压应力 |  |  | 无系揽环板 |  | σhz=0.591FLEt(D-dr)SDdr= |  |  |  | Mpa |
|  |  |  | 有系揽环板 |  | σhz=0.591FLEt(D-dr)S+2S2Ddr= |  |  |  |  |
| 校核条件 |  |  |  |  | σhz≤σhz; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊耳头部强度校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 横向计算载荷 |  |  |  |  | Fh=Fvtanα= |  |  |  | N |
| 拉应力 |  | 无系揽环板 |  |  | σL=FL2R-DS= |  |  |  | Mpa |
|  |  | 有系揽环板 |  |  | σL=FL2R-DS+2(D1-D)S2= |  |  |  |  |
| 剪应力 |  | 无系揽环板 |  |  | τL=FL2R-DS= |  |  |  | Mpa |
|  |  | 有系揽环板 |  |  | τL=FL2R-DS+2(D1-D)S2= |  |  |  |  |
| 系揽环板焊接接头剪应力 |  |  |  |  | τp=FL4.39S2D1= |  |  |  | Mpa |
| 校核条件 |  |  |  |  | σL≤σ;τL≤τ;τp≤τ; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊耳板与垫板或封头连接处校核计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧置 | 剪应力 |  |  |  | τs=FL2Ltanβ+RcosβS∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 吊索载荷引起的弯曲应力 |  |  |  | σbs=3FLL2Ltanβ+Rcosβ2S∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 组合应力 |  |  |  | σcs=σbs2+τs2= |  |  |  | Mpa |
|  | 校核条件 |  |  |  | τs≤τ;σbs≤σ;σcs≤σ; |  |  |  |  |
|  | 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竖直 | 拉应力 |  |  |  | σe=FV2Ltanβ+RcosβS∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 剪应力 |  |  |  | τe=Fh2Ltanβ+RcosβS∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 横向载荷引起的弯曲应力 |  |  |  | σbe=3FhL2Ltanβ+Rcosβ2S∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 组合应力 |  |  |  | σce=(σe+σbe)2+τe2= |  |  |  | Mpa |
|  | 校核条件 |  |  |  | σe≤σ;τe≤τ;σbe≤σ;σce≤σ; |  |  |  |  |
|  | 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊耳板与封头连接角焊缝强度校核(无垫板) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧置 | 剪应力 |  |  |  | τps=FL2h2R+S∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 吊索载荷引起的弯曲应力 |  |  |  | σpbs=3FLLh(4R2+6RS)∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 组合应力 |  |  |  | σpcs=σpbs2+τps2= |  |  |  | Mpa |
|  | 校核条件 |  |  |  | τps≤τ;σpbs≤σ;σpcs≤σ; |  |  |  |  |
|  | 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竖直 | 拉应力 |  |  |  | σpe=FV2h2R+S∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 剪应力 |  |  |  | τpe=Fh2h2R+S∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 横向载荷引起的弯曲应力 |  |  |  | σpbe=3FhLh(4R2+6RS)∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 组合应力 |  |  |  | σpce=(σpe+σpbe)2+τpe2= |  |  |  | Mpa |
|  | 校核条件 |  |  |  | σpe≤σ;τpe≤τ;σpbe≤σ;σpce≤σ; |  |  |  |  |
|  | 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吊耳板与封头连接角焊缝强度校核(有垫板) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卧置 | 剪应力 |  |  |  | τps=FL2hLTP+HTP∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 吊索载荷引起的弯曲应力 |  |  |  | σpbs=3FLLh(LTP2+3LTPHTP)∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 组合应力 |  |  |  | σpcs=σpbs2+τps2= |  |  |  | Mpa |
|  | 校核条件 |  |  |  | τps≤τ;σpbs≤σ;σpcs≤σ; |  |  |  |  |
|  | 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竖直 | 拉应力 |  |  |  | σpe=FV2hLTP+HTP∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 剪应力 |  |  |  | τpe=Fh2hLTP+HTP∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 横向载荷引起的弯曲应力 |  |  |  | σpbe=3FhLh(LTP2+3LTPHTP)∅a= |  |  |  | Mpa |
|  | 组合应力 |  |  |  | σpce=(σpe+σpbe)2+τpe2= |  |  |  | Mpa |
|  | 校核条件 |  |  |  | σpe≤σ;τpe≤σ;σpbe≤σ;σpce≤σ; |  |  |  |  |
|  | 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |