| 半球形封头校核计算报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校核计算所依据的标准 |  |  |  |  | GB/T 150.3-2024 |  |
| 元件简图 |  |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力p |  | 设计压力（封头） | MPa | 材料类型 | 材料类型（封头） | / |
| 液柱静压力ph |  | 液柱静压力（封头） | MPa | 材料牌号 | 材料牌号（封头） | / |
| 计算压力pc |  | 计算压力（封头） | MPa | 试验温度下许用应力[σ] | 材料试验温度下许用应力（封头） | MPa |
| 设计温度t |  | 设计温度（封头） | ℃ | 设计温度下许用应力[σ]t | 材料设计温度下许用应力（封头） | MPa |
| 耐压试验温度T |  | 耐压试验温度（封头） | ℃ | 试验温度下屈服强度ReL | 材料试验温度下屈服强度（封头） | MPa |
| 半球形封头内径Di |  | 椭圆形封头计算内径（封头） | mm | 设计温度下屈服强度ReLt | 材料设计温度下屈服强度（封头） | MPa |
| 半球形封头外径Do |  | 椭圆形封头计算外径（封头） | mm | 设计温度下弹性模量Et | 设计温度下的弹性模量Et（圆筒） | MPa |
| 半球形封头直边段长度Lo |  | 与圆筒连接的椭圆形封头直边段长度（圆筒） | mm | 材料厚度负偏差C1 | 材料厚度负偏差（封头） | mm |
| 纵向焊接接头系数∅ |  | 焊接接头系数（封头） | / | 材料腐蚀裕量C2 | 腐蚀余量（封头） | mm |
| 是否以外径为基准 |  | 是否以外径为基准（封头） | / | 冲压减薄量C3 | 封头冲压减薄量（封头） | mm |
| 压力试验类型 |  | 耐压试验类型（封头） | / | 覆层结合面剥离减薄厚度C4 | 椭圆形封头凸面覆层结合面剥离减薄厚度（封头） | mm |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 计算厚度 |  | δ= |  |  | 椭圆形封头计算厚度（封头） | mm |
| 有效厚度 |  | δe=δn-C1-max⁡(C2,C4)-C3= |  |  | 椭圆形封头有效厚度（封头） | mm |
| 名义厚度 |  | δn= |  |  | 椭圆形封头名义厚度（封头） | mm |
| 半球形封头重量(含直边) |  | m= |  |  | 椭圆形封头质量 kg（封头） | kg |
| 压力试验计算 |  |  |  |  |  |  |
| 耐压试验系数 |  | τ= |  |  | 椭圆形封头耐压试验系数（封头） | / |
| 耐压试验压力值 | 卧式 | pT1=τp= |  |  | 椭圆形封头耐压试验压力（封头） | MPa |
|  | 立式 | pT2=τp+pN试验介质液柱静压力= |  |  | 椭圆形封头耐压试验压力（封头） | MPa |
| 压力试验允许通过的应力 | 液压 | [σ]T≤0.9ReL∅= |  |  | 椭圆形封头压力试验允许通过的应力（封头） | MPa |
|  | 气压/气液 | [σ]T≤0.8ReL∅= |  |  |  |  |
| 试验压力下封头的应力 |  | σT=max⁡(pT1,pT2)(Do-δe)4δe= |  |  | 椭圆形封头压力试验下的计算应力（封头） | MPa |
| 校核条件 |  | σT≤[σ]T |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 椭圆形封头压力试验结论（封头） |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 球壳外半径 |  | Ro=Do2= |  |  | 椭圆形封头外曲面深度（封头） | mm |
| 外压应变系数A |  | A=0.125Ro/δe= |  |  | 外压应变系数A（封头） | / |
| 外压应力系数B |  | B= |  |  | 外压应力系数B（封头） | MPa |
| 许用外压力 |  | p=BRo/δe= |  |  | 许用外压力（封头） | MPa |
| 校核条件 |  | pc≤[P] |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 椭圆形封头外压结论（封头） |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 最终校核结果 |  | 封头结论（封头） |  |  |  |  |