| 椭圆形封头校核计算报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校核计算所依据的标准 |  |  |  |  | GB/T 150.3-2024 |  |
| 元件简图 |  |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力p |  | 设计压力（封头） | MPa | 材料类型 | 材料类型（封头） | / |
| 液柱静压力ph |  | 液柱静压力（封头） | MPa | 材料牌号 | 材料牌号（封头） | / |
| 计算压力pc |  | 计算压力（封头） | MPa | 试验温度下许用应力[σ] | 材料试验温度下许用应力（封头） | MPa |
| 设计温度t |  | 设计温度（封头） | ℃ | 设计温度下许用应力[σ]t | 材料设计温度下许用应力（封头） | MPa |
| 耐压试验温度T |  | 耐压试验温度（封头） | ℃ | 试验温度下屈服强度ReL | 材料试验温度下屈服强度（封头） | MPa |
| 椭圆形封头内径Di |  | 椭圆形封头计算内径（封头） | mm | 设计温度下屈服强度ReLt | 材料设计温度下屈服强度（封头） | MPa |
| 椭圆形封头外径Do |  | 椭圆形封头计算外径（封头） | mm | 设计温度下弹性模量Et | 设计温度下的弹性模量Et（圆筒） | MPa |
| 椭圆形封头曲面深度hi |  | 椭圆形封头内曲面深度（封头） | mm | 材料厚度负偏差C1 | 材料厚度负偏差（封头） | mm |
| 椭圆形封头直边段长度Lo |  | 与圆筒连接的椭圆形封头直边段长度（圆筒） | mm | 材料腐蚀裕量C2 | 腐蚀余量（封头） | mm |
| 纵向焊接接头系数∅ |  | 焊接接头系数（封头） | / | 冲压减薄量C3 | 封头冲压减薄量（封头） | mm |
| 是否以外径为基准 |  | 是否以外径为基准（封头） | / | 覆层结合面剥离减薄厚度C4 | 椭圆形封头凸面覆层结合面剥离减薄厚度（封头） | mm |
| 压力试验类型 |  | 耐压试验类型（封头） | / | 内压屈曲计算方法 | （封头） | / |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |
| 椭圆形封头形状系数 |  | K=162+(Di2hi)2= |  |  | 椭圆形封头形状系数K（封头） | / |
| 计算厚度 |  | δc=KpcDi2[σ]t∅-0.5Pc= |  |  | 椭圆形封头计算厚度（封头） | mm |
| 最终计算厚度(无屈曲时) |  | δh=δc= |  |  | 椭圆形封头内压强度计算厚度（封头） | mm |
| 最终计算厚度(有屈曲时) |  | δh=maxδc,δb= |  |  |  |  |
| 有效厚度 |  | δeh=δnh-C1-max⁡(C2,C4)-C3= |  |  | 椭圆形封头有效厚度（封头） | mm |
| 名义厚度 |  | δnh= |  |  | 椭圆形封头名义厚度（封头） | mm |
| 椭圆形封头重量(含直边) |  | m= |  |  | 椭圆形封头质量 kg（封头） | kg |
| 压力试验计算 |  |  |  |  |  |  |
| 耐压试验系数 |  | τ= |  |  | 椭圆形封头耐压试验系数（封头） | / |
| 耐压试验压力值 | 卧式 | pT1=τp[σ][σ]t= |  |  | 椭圆形封头耐压试验压力（封头） | MPa |
|  | 立式 | pT2=τp[σ][σ]t+pN试验介质液柱静压力= |  |  | 椭圆形封头耐压试验压力（封头） | MPa |
| 压力试验允许通过的应力 | 液压 | [σ]T≤0.9ReL∅= |  |  | 椭圆形封头压力试验允许通过的应力（封头） | MPa |
|  | 气压/气液 | [σ]T≤0.8ReL∅= |  |  |  |  |
| 试验压力下封头的应力 |  | σT=max⁡(pT1,pT2)(KDi+0.5δeh)2δeh= |  |  | 椭圆形封头压力试验下的计算应力（封头） | MPa |
| 校核条件 |  | σT≤[σ]T |  |  |  |  |
| 校核结果 |  | 椭圆形封头压力试验结论（封头） |  |  |  |  |
| 内压屈曲计算 |  |  |  |  |  |  |
| 是否可能发生屈曲 |  | 是否可能发生屈曲（封头） |  |  |  |  |
| 内压屈曲计算厚度 (解析法) |  | δb1=Dipc23ReLtDi2hi1.930.77= |  |  | 内压屈曲计算厚度(解析法)（封头） | mm |
| 内压屈曲计算厚度 (经验法：Di/2hi≤2) |  | δb2≥0.0015Di= |  |  | 内压屈曲计算厚度(经验法)（封头） | mm |
| 内压屈曲计算厚度 (经验法：Di/2hi>2) |  | δb2≥0.0030Di= |  |  |  |  |
| 内压屈曲计算厚度 |  | δb=max⁡(δb1,δb2)= |  |  | 内压屈曲计算厚度(比较)（封头） | mm |
| 压力计算 |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许工作压力 (无屈曲时) |  | pw=2[σ]t∅δehKDi+0.5δeh= |  |  | 椭圆形封头最大允许工作压力（封头） | MPa |
| 最大允许工作压力 (有屈曲时) |  | pw=min⁡(2[σ]t∅δehKDi+0.5δeh,23ReLtδehDi1.29Di2hi-1.93)= |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 最终校核结果 |  | 封头结论（封头） |  |  |  |  |