| 轴对称锥壳α1校核计算报告（无折边） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校核计算所依据的标准：GB/T 150.3-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 元件简图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计压力p |  |  |  | 设计压力（锥壳） | MPa | 材料类型 | 材料类型（锥壳） | / |
| 液柱静压力ph |  |  |  | 液柱静压力（锥壳） | MPa | 材料牌号 | 材料牌号（锥壳） | / |
| 计算压力pc |  |  |  | 计算压力(锥壳) | MPa | 试验温度下许用应力[σ]c | 材料试验温度下许用应力（锥壳） | MPa |
| 设计温度t |  |  |  | 设计温度（锥壳） | ℃ | 设计温度下许用应力[σ]ct | 材料设计温度下许用应力（锥壳） | MPa |
| 耐压试验温度T |  |  |  | 耐压试验温度（锥壳） | ℃ | 试验温度下屈服强度ReL | 材料试验温度下屈服强度（锥壳） | MPa |
| 锥壳计算内直径Dc |  |  |  |  | mm | 设计温度下屈服强度ReLt | 材料设计温度下屈服强度（锥壳） | MPa |
| 锥壳纵向焊接接头系数∅1 |  |  |  | 焊接接头系数（锥壳） | / | 设计温度下弹性模量Ec | 材料设计温度下弹性模量（锥壳） | MPa |
| 压力试验类型 |  |  |  | 压力试验类型（管箱圆筒） | / | 材料厚度负偏差Cc1 | 材料厚度负偏差（锥壳） | mm |
| 锥壳小端是否连接法兰或平盖等结构件 |  |  |  | 锥壳小端是否连接法兰或平盖等结构件（锥壳） | / | 材料腐蚀裕量Cc2 | 腐蚀裕量（锥壳） | mm |
| 锥壳半顶角α=α1 |  |  |  | 锥壳半顶角（锥壳） | ° | 锥壳覆层结合面剥离减薄厚度Cc3 | 锥壳覆层结合面剥离减薄厚度（锥壳） | mm |
|  |  |  |  |  |  | 材料厚度附加量 Cc=maxCc2,Cc3+Cc1 |  | mm |
| 锥壳大端相关参数 |  |  |  |  |  | 锥壳小端相关参数 |  |  |
| 锥壳大端计算内直径DiL |  |  |  | 锥壳大端加强段(直边段)计算内直径（锥壳） | mm | 锥壳小端计算内直径Dis | 锥壳小端加强段(直边段)计算内直径（锥壳） | mm |
| 锥壳大端转角半径r |  |  |  | 折边锥壳大端过渡段转角半径（锥壳） | mm | 锥壳小端转角半径rs | 折边锥壳小端过渡段转角半径（锥壳） | mm |
| 锥壳大端直边段中面半径RL |  |  |  | 锥壳大端加强段(直边段)计算中面半径（锥壳） | mm | 锥壳小端直边段中面半径Rs | 锥壳小端加强段(直边段)计算中面半径（锥壳） | mm |
| 锥壳大端加强段长度Lcd |  |  |  | 锥壳大端加强段长度（锥壳） | mm | 锥壳小端加强段长度Lcx | 锥壳小端加强段长度（锥壳） | mm |
| 锥壳大端产生的轴向载荷f1 |  |  |  |  | N/mm | 锥壳小端产生的轴向载荷f2 |  | N/mm |
| 锥壳大端加强面积计算用焊接接头系数∅d(内压) |  |  |  | 1.0 | / | 锥壳小端加强面积计算用焊接接头系数∅x(外压) | 1.0 | / |
| 锥壳大端是否有加强圈 |  |  |  | 锥壳大端是否有加强圈（锥壳） | / | 锥壳小端是否有加强圈 | 锥壳小端是否有加强圈（锥壳） | / |
| 锥壳大端是否有折边 |  |  |  | 锥壳大端是否带折边（锥壳） | / | 锥壳小端是否有折边 | 锥壳小端是否带折边（锥壳） | / |
| 锥壳段大端外直径DL |  |  |  |  | mm | 锥壳段小端外直径Ds |  | mm |
| 锥壳大端直边段外直径DoL |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强段(直边段)计算外直径（无折边）（锥壳） | mm | 锥壳小端直边段外直径Dos | 锥壳小端圆筒加强段(直边段)计算外直径（无折边）（锥壳） | mm |
| 大端与圆筒连接处是否作为支撑线 |  |  |  | 是否需要锥壳与大端连接处作为支撑线（锥壳） | / | 小端与圆筒连接处是否作为支撑线 | 是否需要锥壳与小端连接处作为支撑线（锥壳） | / |
| 与锥壳相连的大端筒体相关参数 |  |  |  |  |  | 与锥壳相连的小端筒体相关参数 |  |  |
| 材料类型 |  |  |  | 锥壳大端圆筒材料类型（锥壳） | / | 材料类型 | 锥壳小端圆筒材料类型（锥壳） | / |
| 材料牌号 |  |  |  | 锥壳大端圆筒材料牌号（锥壳） | / | 材料牌号 | 锥壳小端圆筒材料牌号（锥壳） | / |
| 试验温度下许用应力[σ]sd |  |  |  | 锥壳大端圆筒材料试验温度下许用应力（锥壳） | MPa | 试验温度下许用应力[σ]sx | 锥壳小端圆筒材料试验温度下许用应力（锥壳） | MPa |
| 设计温度下许用应力[σ]sdt |  |  |  | 锥壳大端圆筒材料设计温度下许用应力（锥壳） | MPa | 设计温度下许用应力[σ]sxt | 锥壳小端圆筒材料设计温度下许用应力（锥壳） | MPa |
| 试验温度下屈服强度ReL |  |  |  | 锥壳大端圆筒材料试验温度下屈服强度（锥壳） | MPa | 试验温度下屈服强度ReL | 锥壳小端圆筒材料试验温度下屈服强度（锥壳） | MPa |
| 设计温度下屈服强度ReLt |  |  |  | 锥壳大端圆筒材料设计温度下屈服强度（锥壳） | MPa | 设计温度下屈服强度ReLt | 锥壳小端圆筒材料设计温度下屈服强度（锥壳） | MPa |
| 设计温度下弹性模量Esd |  |  |  | 锥壳大端圆筒材料设计温度下弹性模量（锥壳） | MPa | 设计温度下弹性模量Esx | 锥壳小端圆筒材料设计温度下弹性模量（锥壳） | MPa |
| 材料厚度负偏差Cd1 |  |  |  | 锥壳大端圆筒材料厚度负偏差（锥壳） | mm | 材料厚度负偏差Cx1 | 锥壳小端圆筒材料厚度负偏差（锥壳） | mm |
| 材料腐蚀裕量Cd2 |  |  |  | 锥壳大端圆筒腐蚀裕量（锥壳） | mm | 材料腐蚀裕量Cx2 | 锥壳小端圆筒腐蚀裕量（锥壳） | mm |
| 筒体覆层结合面剥离减薄厚度Cd3 |  |  |  | 锥壳大端圆筒覆层结合面剥离减薄厚度（锥壳） | mm | 筒体覆层结合面剥离减薄厚度Cx3 | 锥壳小端圆筒覆层结合面剥离减薄厚度（锥壳） | mm |
| 材料厚度附加量 Cd=maxCd2,Cd3+Cd1 |  |  |  |  | mm | 材料厚度附加量 Cx=maxCx2,Cx3+Cx1 |  | mm |
| 锥壳大端焊接接头系数∅2 |  |  |  | 锥壳大端圆筒焊接接头系数（锥壳） | / | 锥壳小端焊接接头系数∅3 | 锥壳小端圆筒焊接接头系数（锥壳） | / |
| 大端筒体加强段长度Lsd |  |  |  | 与锥壳大端相连的筒体加强段有效长度（锥壳） | mm | 小端筒体加强段长度Lsx | 与锥壳小端相连的筒体加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 加强圈1(锥壳大端加强圈)相关参数 |  |  |  |  |  | 加强圈2(锥壳小端加强圈)相关参数 |  |  |
| 加强圈位置(筒体/锥壳) |  |  |  | 锥壳 |  | 加强圈位置(筒体/锥壳) | 锥壳 |  |
| 材料类型 |  |  |  | 锥壳大端加强圈材料类型（锥壳） | / | 材料类型 | 锥壳小端加强圈材料类型（锥壳） | / |
| 材料牌号 |  |  |  | 锥壳大端加强圈材料牌号（锥壳） | / | 材料牌号 | 锥壳小端加强圈材料牌号（锥壳） | / |
| 试验温度下许用应力[σ]r1 |  |  |  | 锥壳大端加强圈材料试验温度下许用应力（锥壳） | MPa | 试验温度下许用应力[σ]r2 | 锥壳小端加强圈材料试验温度下许用应力（锥壳） | MPa |
| 设计温度下许用应力[σ]r1t |  |  |  | 锥壳大端加强圈材料设计温度下许用应力（锥壳） | MPa | 设计温度下许用应力[σ]r2t | 锥壳小端加强圈材料设计温度下许用应力（锥壳） | MPa |
| 试验温度下屈服强度ReL1 |  |  |  | 锥壳大端加强圈材料试验温度下屈服强度（锥壳） | MPa | 试验温度下屈服强度ReL2 | 锥壳小端加强圈材料试验温度下屈服强度（锥壳） | MPa |
| 设计温度下屈服强度ReL1t |  |  |  | 锥壳大端加强圈材料设计温度下屈服强度（锥壳） | MPa | 设计温度下屈服强度ReL2t | 锥壳小端加强圈材料设计温度下屈服强度（锥壳） | MPa |
| 设计温度下弹性模量Er1 |  |  |  | 锥壳大端加强圈材料设计温度下弹性模量（锥壳） | MPa | 设计温度下弹性模量Er2 | 锥壳小端加强圈材料设计温度下弹性模量（锥壳） | MPa |
| 锥壳大端加强圈有效截面积ALd |  |  |  | 锥壳大端加强圈有效截面积（锥壳） | mm2 | 锥壳小端加强圈有效截面积ALx | 锥壳小端加强圈有效截面积（锥壳） | mm2 |
| 大端加强圈距连接处的纵向距离Ldm |  |  |  |  | mm | 小端加强圈距连接处的纵向距离Lxm |  | mm |
| 加强圈1厚度δp1 |  |  |  | 锥壳大端加强段计算厚度（锥壳） | mm | 加强圈2厚度δp2 | 锥壳小端加强段计算厚度（锥壳） | mm |
| 加强圈3(大端筒体加强圈)相关参数 |  |  |  |  |  | 加强圈4(小端筒体加强圈)相关参数 |  |  |
| 加强圈位置(筒体/锥壳) |  |  |  | 筒体 |  | 加强圈位置(筒体/锥壳) | 筒体 |  |
| 材料类型 |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强圈材料类型（锥壳） | / | 材料类型 | 锥壳小端圆筒加强圈材料类型（锥壳） | / |
| 材料牌号 |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强圈材料牌号（锥壳） | / | 材料牌号 | 锥壳小端圆筒加强圈材料牌号（锥壳） | / |
| 试验温度下许用应力[σ]r3 |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强圈材料试验温度下许用应力（锥壳） | MPa | 试验温度下许用应力[σ]r4 | 锥壳小端圆筒加强圈材料试验温度下许用应力（锥壳） | MPa |
| 设计温度下许用应力[σ]r3t |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强圈材料设计温度下许用应力（锥壳） | MPa | 设计温度下许用应力[σ]r4t | 锥壳小端圆筒加强圈材料设计温度下许用应力（锥壳） | MPa |
| 试验温度下屈服强度ReL3 |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强圈材料试验温度下屈服强度（锥壳） | MPa | 试验温度下屈服强度ReL4 | 锥壳小端圆筒加强圈材料试验温度下屈服强度（锥壳） | MPa |
| 设计温度下屈服强度ReL3t |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强圈材料设计温度下屈服强度（锥壳） | MPa | 设计温度下屈服强度ReL4t | 锥壳小端圆筒加强圈材料设计温度下屈服强度（锥壳） | MPa |
| 设计温度下弹性模量Er3 |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强圈材料设计温度下弹性模量（锥壳） | MPa | 设计温度下弹性模量Er4 | 锥壳小端圆筒加强圈材料设计温度下弹性模量（锥壳） | MPa |
| 大端筒体加强圈有效截面积Asd |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强圈有效截面积（锥壳） | mm2 | 小端筒体加强圈有效截面积Asx | 锥壳小端圆筒加强圈有效截面积（锥壳） | mm2 |
| 大端加强圈距连接处的纵向距离LL |  |  |  |  | mm | 小端加强圈距连接处的纵向距离Lsm |  | mm |
| 加强圈3厚度δp3 |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强段计算厚度（锥壳） | mm | 加强圈4厚度δp4 | 锥壳小端圆筒加强段计算厚度（锥壳） | mm |
| 厚度及重量计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大端筒体名义厚度δnpd |  |  |  | 大端圆筒名义厚度（锥壳） | mm | 小端筒体名义厚度δnpx | 小端圆筒名义厚度（锥壳） | mm |
| 大端筒体加强段名义厚度δnsd |  |  |  | 大端锥壳加强段所需名义厚度（锥壳） | mm | 小端筒体加强段名义厚度δnsx | 小端锥壳加强段所需名义厚度（锥壳） | mm |
| 大端筒体加强段计算厚度δsd |  |  |  | 锥壳大端圆筒加强段计算厚度（锥壳） | mm | 小端筒体加强段计算厚度δsx | 锥壳小端圆筒加强段计算厚度（锥壳） | mm |
| 锥壳大端加强段名义厚度δnd |  |  |  | 大端筒体加强段所需名义厚度（锥壳） | mm | 锥壳小端加强段名义厚度δnx | 小端筒体加强段所需名义厚度（锥壳） | mm |
| 锥壳名义厚度 |  |  |  | δnc= |  |  | 锥壳名义厚度（锥壳） | mm |
| 锥壳有效厚度 |  |  |  | δec=δnc-Cc= |  |  | 锥壳有效厚度（锥壳） | mm |
| 锥壳当量有效厚度(外压) |  |  |  | δecw=(δnc-Cc)cosα= |  |  | 外压锥壳有效厚度（锥壳） | mm |
| 锥壳计算厚度 |  |  |  | δc1= |  |  | 锥壳计算厚度最大值（锥壳） | mm |
| 锥壳重量 |  |  |  | m= |  |  | 锥壳质量（锥壳） | kg |
| 校核条件 |  |  |  | δnsd=δnd;δnsx=δnx; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力及应力计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le/DL |  |  |  | Le/DL= |  |  | 外压锥壳确定Le/DL（锥壳） | / |
| DL/δecw |  |  |  | DL/δecw= |  |  | 外压锥壳确定DL/δec（锥壳） | / |
| 外压应变系数A |  |  |  | A= |  |  | 外压锥壳应变系数A（锥壳） | / |
| 外压应力系数B |  |  |  | B= |  |  | 外压锥壳应力系数B（锥壳） | MPa |
| 应力 |  |  |  | σo=min⁡(2[σ]t,0.9ReLt)= |  |  | 压力试验允许通过的应力（锥壳） | MPa |
| 许用外压力 |  |  | DL/δecw≥20 | [P]=BDLδecw= |  |  | 外压锥壳许用外压力（锥壳） | MPa |
|  |  |  | DL/δecw<20 | [P]=min⁡{(2.25DLδecw-0.0625)B, 2σoDLδecw(1-1DLδecw)}= |  |  |  |  |
| 校核条件 |  |  |  | pc≤[P] |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥壳相关计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥壳段轴向长度 |  |  |  | Lx= |  |  |  | mm |
| 锥壳的当量计算长度 |  |  |  | Le=Lx21+DsDL= |  |  | 外压锥壳的当量计算长度（锥壳） | mm |
| 锥壳大端与筒体连接处的加强计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ' |  |  |  | Δ'=pc[σ]sdt∅2= |  |  |  | / |
| Δ值 |  |  |  | 按表7-8查取值Δ= |  |  |  | ° |
| 是否需要加强 |  |  |  | 判断条件：Δ<α需要加强 |  |  | 锥壳大端与筒体连接处是否需要加强（锥壳） |  |
| 系数 | 无加强圈 |  |  | kd=1= |  |  | 锥壳大端不同材料对加强计算的影响系数k（锥壳） |  |
|  | 加强圈在圆筒 |  |  | kd=kd1=maxσsdtEsdσr3tEr3,1= |  |  |  |  |
|  | 加强圈在锥壳 |  |  | kd=kd2=maxσctEcσr1tEr1,1= |  |  |  |  |
|  | 加强圈在锥壳和筒体 |  |  | kd=maxkd1,kd2= |  |  |  |  |
| 锥壳大端载荷 |  |  |  | QL=14pcDL+f1= |  |  |  | N/mm |
| 所需加强面积 |  |  |  | ArL=kdQLDoLtanα2σsdt∅21-14pcDoL-2QL2QLΔα= |  |  | 外压锥壳大端需要的加强面积最小值（锥壳） | mm2 |
| 有效加强面积 |  |  |  | AeL=0.55δnsd-CdDoLδnsd+0.55δnd-CcDoLδndcosα+ALd+Asd= |  |  | 外压锥壳大端与圆筒连接处的有效加强截面积（锥壳） | mm2 |
| 锥壳上加强截面距连接处的有效长度 |  |  |  | Ld2= |  |  | 锥壳大端组合截面计入有效惯性矩时锥壳上加强截面距连接处的有效长度（ⅠS计入锥壳大端加强截面距离连接处O点的最大范围长度）（锥壳） | mm |
| 筒体上加强截面距连接处的有效长度 |  |  |  | Lsd2= |  |  | 锥壳大端组合截面计入有效惯性矩时圆筒上加强截面距连接处的有效长度（ⅠS计入锥壳大端圆筒上的加强截面距离连接处O点的最大范围长度）（锥壳） | mm |
| 锥壳上加强截面形心距连接处有效长度 |  |  |  | Ld3=0.25DLδnd2= |  |  |  | mm |
| 筒体上加强截面形心距连接处有效长度 |  |  |  | Lsd3=0.25DLδnsd2= |  |  |  | mm |
| 加强截面形心距连接处的横轴长度 |  |  |  | Ld4= |  |  |  | mm |
| 加强截面形心距连接处的纵轴长度 |  |  |  | Lsd4= |  |  |  | mm |
| 校核条件 |  |  |  | Ld2≤Lcd ;Lsd2≤Lsd; Ld4≤Ld3;Lsd4≤Ld3;Ld4≤Lsd3;Lsd4≤Lsd3; Ld2≥Ldm+δp1;Lsd2≥LL+δp3;AeL≥ArL;QL>0; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥壳大端与圆筒连接处作为支撑线的判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿锥壳表面度量的锥壳上两加强圈之间的长度 |  |  |  | Lc=Lx2+DL-Ds24= |  |  |  | mm |
| 当量截面积 |  |  |  | ATL=12LLδnsd-Cd+12Lcδnd-Cc+ALd+Asd= |  |  |  | mm2 |
| M |  |  |  | M=-DLtanα4+LL2+DL2-Ds26DLtanα= |  |  | 外压锥壳大端M（锥壳） | / |
| FL |  |  |  | FL=pcM+f1tanα= |  |  | 外压锥壳大端FL（锥壳） | / |
| 组合截面设计温度下的弹性模量Ex |  |  |  | Ex=minEc,Esd,Er3= |  |  |  | MPa |
| 外压应力系数B |  |  |  | B=FLDLATL= |  |  | 外压大端圆筒外压应力系数B（锥壳） | MPa |
| 外压应变系数A |  |  |  | A= |  |  | 外压大端圆筒外压应变系数A（锥壳） | / |
| 锥壳大端组合截面所需截面惯性矩 |  |  |  | Idd=ADL2ATL10.9= |  |  | 锥壳所需大端截面惯性矩Ⅰ（锥壳） | mm4 |
| 锥壳大端组合截面有效截面惯性矩 |  |  |  | Isd= |  |  |  | mm4 |
| 锥壳大端组合截面计入有效惯性矩时锥壳上加强截面距连接处的有效长度 |  |  |  | Ld1=0.55DoLδnd= |  |  | 外压锥壳大端组合截面计入有效惯性矩时锥壳上加强截面距连接处的有效长度(ⅠS计入锥壳上大端加强截面距离连接处O点的最大范围长度) （锥壳） | mm |
| 锥壳大端组合截面计入有效惯性矩时圆筒上加强截面距连接处的有效长度 |  |  |  | Lsd1=0.55DoLδnsd= |  |  | 外压锥壳大端组合截面计入有效惯性矩时圆筒上加强截面距连接处的有效长度(ⅠS计入锥壳大端圆筒上的加强截面距离连接处O点的最大范围长度)（锥壳） | mm |
| 校核条件 |  |  |  | Idd≤Isd;Ld1≤Lcd ;Lsd1≤Lsd; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥壳小端与筒体连接处的加强计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系数 |  | 无加强圈 |  | kx=1= |  |  | 锥壳小端不同材料对加强计算的影响系数k（锥壳） | / |
|  |  | 加强圈在圆筒 |  | kx=kx1=maxσsxtEsxσr4tEr4,1= |  |  |  |  |
|  |  | 加强圈在锥壳 |  | kx=kx2=maxσctEcσr2tEr2,1= |  |  |  |  |
|  |  | 加强圈在锥壳和筒体 |  | kx=maxkx1,kx2= |  |  |  |  |
| 锥壳小端载荷 |  |  |  | Qs=14pcDs+f2= |  |  |  | N/mm |
| 所需加强面积 |  | 小端无结构件 |  | Ars=kxQsDostanα2σsxt∅x= |  |  | 外压锥壳小端需要的加强面积最小值（锥壳） | mm2 |
|  |  | 小端连结构件或之间筒体长度<Dsδnpx |  | Ars=kxQsDostanα2σct∅x= |  |  |  |  |
| 有效加强面积 |  | 小端无结构件 |  | Aes=0.55δnsx-δsx-CxDosδnsx+0.55δnx-δc-CcDosδnxcosα+ALx+Asx= |  |  | 外压锥壳小端与圆筒连接处的有效加强截面积（锥壳） | mm2 |
|  |  | 小端连结构件或之间筒体长度<Dsδnpx |  | Aes=0.55δnx-δc-CcDosδnxcosα+ALx+Asx= |  |  |  |  |
| 锥壳上加强截面距连接处的有效长度 |  |  |  | Lx2= |  |  | 锥壳小端组合截面计入有效惯性矩时锥壳上加强截面距连接处的有效长度（ⅠS计入锥壳小端加强截面距离连接处O点的最大范围长度）（锥壳） | mm |
| 筒体上加强截面距连接处的有效长度 |  |  |  | Lsx2= |  |  | 锥壳小端组合截面计入有效惯性矩时圆筒上加强截面距连接处的有效长度（ⅠS计入锥壳小端圆筒上的加强截面距离连接处O点的最大范围长度）（锥壳） | mm |
| 锥壳上加强截面形心距连接处有效长度 |  |  |  | Lx3=0.25Dsδnx2= |  |  |  | mm |
| 筒体上加强截面形心距连接处有效长度 |  |  |  | Lsx3=0.25Dsδnsx2= |  |  |  | mm |
| 加强截面形心距连接处的横轴长度 |  |  |  | Lx4= |  |  |  | mm |
| 加强截面形心距连接处的纵轴长度 |  |  |  | Lsx4= |  |  |  | mm |
| 校核条件 |  |  |  | Lx2≤Lcx ;Lsx2≤Lsx; Lx4≤Lx3;Lsx4≤Lx3;Lx4≤Lsx3;Lsx4≤Lsx3; Lx2≥Lxm+δp2;Lsx2≥Lsm+δp4;Aes≥Ars;Qs>0; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥壳小端与圆筒连接处作为支撑线的判定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沿锥壳表面度量的锥壳上两加强圈之间的长度 |  |  |  | Lc=Lx2+DL-Ds24= |  |  |  | mm |
| 当量截面积 |  |  |  | ATs=12Lsmδnsx-Cx+12Lcδnx-Cc+ALx+Asx |  |  |  | mm2 |
| M |  |  |  | N=Dstanα4+Lsm2+DL2-Ds212Dstanα= |  |  | 外压锥壳小端M（锥壳） | / |
| FL |  |  |  | FL=pcN+f2tanα= |  |  | 外压锥壳小端FL（锥壳） | / |
| 组合截面设计温度下的弹性模量Ex |  |  |  | Ex=minEc,Esx,Er4= |  |  |  | MPa |
| 外压应力系数B |  |  |  | B=FsDsATs= |  |  | 外压小端圆筒外压应力系数B（锥壳） | MPa |
| 外压应变系数A |  |  |  | A= |  |  | 外压小端圆筒外压应变系数A（锥壳） | / |
| 锥壳小端组合截面所需截面惯性矩 |  |  |  | Idx=ADs2ATs10.9= |  |  | 锥壳所需小端截面惯性矩Ⅰ（锥壳） | mm4 |
| 锥壳小端组合截面有效截面惯性矩 |  |  |  | Isx= |  |  |  | mm4 |
| 锥壳小端组合截面计入有效惯性矩时锥壳上加强截面距连接处的有效长度 |  |  |  | Lx1=0.55Dosδnx= |  |  | 外压锥壳小端组合截面计入有效惯性矩时锥壳上加强截面距连接处的有效长度(ⅠS计入锥壳上大端加强截面距离连接处O点的最大范围长度) （锥壳） | mm |
| 锥壳小端组合截面计入有效惯性矩时圆筒上加强截面距连接处的有效长度 |  |  |  | Lsx1=0.55Dosδnsx= |  |  | 外压锥壳小端组合截面计入有效惯性矩时圆筒上加强截面距连接处的有效长度(ⅠS计入锥壳大端圆筒上的加强截面距离连接处O点的最大范围长度)（锥壳） | mm |
| 校核条件 |  |  |  | Idx≤Isx;Lx1≤Lcx ;Lsx1≤Lsx; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效长度计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥壳大端加强段有效长度 |  |  |  | Ld5= |  |  | 锥壳小端加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 锥壳小端加强段有效长度 |  |  |  | Lx5= |  |  | 与锥壳小端相连的筒体加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 与锥壳大端相连的筒体加强段有效长度 |  |  |  | Lsd5= |  |  | 与锥壳大端相连的筒体加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 与锥壳小端相连的筒体加强段有效长度 |  |  |  | Lsx5= |  |  | 与锥壳小端相连的筒体加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 校核条件 |  |  |  | Ld5≤Lcd ;Lx5≤Lcx; Lsd5≤Lsd;Lsx5≤Lsx; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当组合截面的有效惯性矩计入时，有效长度计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锥壳大端加强段有效长度 |  |  |  | Ld6= |  |  | 锥壳大端加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 锥壳小端加强段有效长度 |  |  |  | Lx6= |  |  | 锥壳小端加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 与锥壳大端相连的筒体加强段有效长度 |  |  |  | Lsd6= |  |  | 与锥壳大端相连的筒体加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 与锥壳小端相连的筒体加强段有效长度 |  |  |  | Lsx6= |  |  | 与锥壳小端相连的筒体加强段有效长度（锥壳） | mm |
| 校核条件 |  |  |  | Ld6≤Lcd ;Lx6≤Lcx; Lsd6≤Lsd;Lsx6≤Lsx; |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 压力试验计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压试验系数 |  |  |  | τ= |  |  | 耐压试验系数（锥壳） | / |
| 耐压试验压力值 |  |  | 卧式 | pT1=τp= |  |  | 锥壳压力试验压力（锥壳） | MPa |
|  |  |  | 立式 | pT2=τp+pN试验介质液柱静压力= |  |  | 锥壳压力试验压力（锥壳） | MPa |
| 压力试验允许通过的应力 |  |  | 液压 | [σ]T≤0.9ReL∅= |  |  | 压力试验允许通过的应力（锥壳） | MPa |
|  |  |  | 气压/气液 | [σ]T≤0.8ReL∅= |  |  |  |  |
| 试验压力下圆筒的应力 |  |  |  | σT=max⁡(pT1,pT2)(Di+δe)2δe= |  |  | 压力试验允许通过的应力（锥壳） | MPa |
| 校核条件 |  |  |  | σT≤[σ]T |  |  |  |  |
| 校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终校核结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |