布管计算需求说明书

一、文档说明

1.1开发目标

开发一个在布管限定圆区域内按规则填充换热管的程序，用于换热器管板布管场景获得对应分程布置形式（Cat）下满布管时的全部换热管坐标及隔条定位值。

1.2业务整体概述

- 支持“30°/45°/60°/90°”、“对中/跨中”的任意组合，分程布置形式满足“1~12c”

- 按边界划分多段独立填充区域，区域间设置横向、纵向隔断边界；

- 仅计算第一象限有效点位，通过坐标对称镜像生成完整四象限坐标；

- 自动过滤超出大圆边界的点位，对浮点计算造成的近似重复坐标做去重；

- 输出完整圆心坐标列表，同时输出所有中间几何尺寸、分区边界极值。

二、参数定义

| 参数 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cat | 字符串 | - | 分程布置形式,取值范围: 1,2,4a,4b,4c,6a,6b,8a,8b,8c,8d,10a,10b,12a,12b,12c |
| D | 浮点数 | mm | 布管限定圆直径 |
| Snv | 浮点数 | mm | 分程隔板槽两侧相邻管中心距，平行于x轴的间距 |
| Snh | 浮点数 | mm | 分程隔板槽两侧相邻管中心距，平行于y轴的间距 |
| Wy0 | 浮点数 | mm | 坐标系y向第0区域隔条定位高度参数(部分Cat使用) |
| Wy1 | 浮点数 | mm | 坐标系y向第1区域隔条定位高度参数(部分Cat使用) |
| Wy2 | 浮点数 | mm | 坐标系y向第2区域隔条定位高度参数(部分Cat使用) |
| Wx0 | 浮点数 | mm | 坐标系x向第0区域隔条定位宽度参数(部分Cat使用) |
| Wx1 | 浮点数 | mm | 坐标系x向第1区域隔条定位宽度参数(部分Cat使用) |
| S | 浮点数 | mm | 换热管中心距 |
| d | 浮点数 | mm | 换热管/管孔外径 |
| Layout | 枚举 | - | 布局类型：C(对中)/S(跨中) |
| Arr | 整数 | 度 | 换热管排列形式：30,45,60,90 |
| Cut | 枚举 | - | 折流板缺口方位：HUD（水平上下）/VSR（垂直左右） |

三、整体流程执行顺序

- 执行全部入参合法性校验；

- 换算实际排布角度 Ang，计算弧度转换值 rad；

- 计算同行横向间距 dh、行间纵向间距 dv

- 计算有效坐标填充半径R=0.5*(D-d)；

- 根据Cat工况执行对应分区循环，生成第一象限点位存入OA清单；

- 基于OA镜像生成第二象限点位，合并一二象限点位；

- 基于一二象限合并集合镜像生成三、四象限点位，得到原始全象限点位；

- 对原始点位执行3位小数精度去重，得到最终坐标集合XY；

- 整合几何参数、分区极值、坐标集合，封装统一结果对外输出。

四、分步计算与业务逻辑

4.1 排布角度换算逻辑

- 当 Arr=30 且 Cut=HUD，实际排布角度 Ang=60（该角度非换热管排列形式的60，下文所有Ang角度同）；

- 当 Arr=60 且 Cut=HUD，实际排布角度 Ang=30（该角度非换热管排列形式的60，下文所有Ang角度同）；

- 其余所有情况：Ang=Arr。

4.2换热管行间距 dv 和列间距 dh的确定

rad = π / 180

IF Ang IN (30, 45) THEN dh = 2 × S × cos(Ang × rad)

ELSE dh = S

IF Ang IN (30, 45, 60) THEN dv = S × sin(Ang × rad)

ELSE dv = S

4.3换热管坐标填充约束条件（通用约束）：

设置中间变量：坐标限定圆有效半径R

R=0.5*(D-d)

全局通用约束条件

x2+y2≤R2

4.4 通用单行点位生成逻辑

- 初始化计数器 m=0

- 计算当前点位横坐标：xm=xs+m⋅dh；

xs为x轴起始横坐标

- 依次校验以下约束，任意一条成立则终止本行循环：

- 约束1：如存在横向上限xlimit（如Wx0-0.5*Snh），且xm>xlimit；

- 约束2：如存在横向下限xmin（如ColAmax+Snh），且xm<xmin；

- 约束3：如存在纵向上限ylimit，且y>ylimit；

- 约束4：点位超出坐标有效填充边界；

- 全部约束通过，则将坐标 (xm,y) 存入集合第一象限集合OA；

- 计数器m自增，重复循环。

4.5 四类行起始横坐标偏移规则

规则 A（xstart_rule_A）用于每行起始点xs的确定：

| Layout | Ang | 奇数行(k偶) | 偶数行(k奇) |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 30/45/60 | 0 | dh/2 |
| S | 30/45/60 | dh/2 | 0 |
| 任意 | 90 | dh/2 (当S时) / 0 (当C时) |  |
| 对应k=0,1,2,3…. |  |  |  |

规则 B（xstart_rule_B）用于每行起始点xs的确定：

| Layout | Ang | 奇数行(k偶) | 偶数行(k奇) |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 30/45/60 | Snh/2 | dh/2 |
| S | 30/45/60 | Snh/2+dh/2 | Snh/2+Snh/2 |
| 任意 | 90 | Snh/2 |  |
| 对应k=0,1,2,3…. |  |  |  |

规则 C（xstart_rule_C）用于每行起始点xs的确定：

| Layout | Ang | 奇数行(k偶) | 偶数行(k奇) |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 30/45/60 | ColAmax+Snh | ColAmax+Snh+dh/2 |
| S | 30/45/60 | ColAmax+Snh+dh/2 | ColAmax+Snh |
| 任意 | 90 | ColAmax+Snh |  |
| 对应k=0,1,2,3…. ColAmax/ColCmax：存在横向边界（如隔板槽）时，相邻区域横坐标最大值 |  |  |  |

规则 D（xstart_rule_D）用于每行起始点xs的确定：

| Layout | Ang | 奇数行(k偶) | 偶数行(k奇) |
| --- | --- | --- | --- |
| C | 30/45/60 | ColCmax+Snh | ColCmax+Snh+dh/2 |
| S | 30/45/60 | ColCmax+Snh+dh/2 | ColCmax+Snh |
| 任意 | 90 | ColCmax+Snh |  |
| 对应k=0,1,2,3…. ColAmax/ColCmax：存在横向边界（如隔板槽）时，相邻区域横坐标最大值 |  |  |  |

4.6十五类 Cat 工况分区点位生成逻辑（第一象限集合OA）

通用前置说明：

行计数器 k 循环设置上限6000；每行纵坐标 yk 计算完成后，若 yk>R 直接终止循环；

每行判断“奇、偶”行属性，调用对应起始横坐标规则；

如存在分区，则单分区循环结束后，取分区内全部点位纵坐标最大值赋值给RowAmax/RowBmax/RowCmax存在横向边界时取横坐标最大值赋值给ColAmax/ColCmax。(视分区数量)

Cat=1

单区域填充，纵向起始坐标yk=k⋅dv，纵向上限R，每行起始横坐标调用规则A。

Cat=2

单区域填充，纵向起始坐标yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限R，每行起始横坐标调用规则A。

Cat=4a

- A分区（4a-2区域的一半）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向截断上限Wy0-0.5*Snv，每行调用规则A；分区结束赋值RowAmax；

- B分区（4a-1区域的一半）：纵向起始ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，上限R，每行调用规则A。

Cat=4b

单区域填充，yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，上限R；每行调用规则B。

Cat=4c

- A分区（4c-3区域的一半）：yk=k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，上限R；每行调用规则B；分区结束赋值RowAmax；

- B分区（4c-1区域的一半）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，上限R，调用规则A。

Cat=6a

- A分区（6a-3区域）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，上限Wy0-0.5*Snv；每行调用规则B；分区结束赋值RowAmax；

- B分区（6a-1区域的一半）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，上限R，调用规则A。

Cat=6b

- A分区（6b-4区域的一半）：yk=k⋅dv，上限Wy0-0.5*Snv，每行调用规则B；分区结束赋值RowAmax；

- B分区（6b-1区域）：ystart=Snv+RowAmax，上限R，每行调用规则B。

Cat=8a

- A分区（8a-3区域的一半）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，横向上限Wx0-0.5*Snh，调用规则A；结束赋值RowAmax、ColAmax；

- B分区（8a-4区域）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，横向上限R，调用规则C；

- C分区（8a-1区域的一半）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，上限R，调用规则A。

Cat=8b

- A分区（8b-3区域的一半）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，横向上限Wx0-0.5*Snh，调用规则A；结束赋值RowAmax、ColAmax；

- B分区（8b-4区域）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限R，横向上限R，调用规则C；

- C分区（8b-1区域的一半）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，纵向上限R，横向上限ColAmax，调用规则A。

Cat=8c

- A分区（8c-5区域的一半）：yk=k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，调用规则B；结束赋值RowAmax；

- B分区（8c-2区域）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，纵向上限Wy1-0.5*Snv，调用规则B；结束赋值RowBmax

- C分区（8c-1区域的一半）：ystart=Snv+RowBmax，yk=ystart+k⋅dv，上限R，调用规则A。

Cat=8d

- A 分区（8d-3区域）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，横向上限R，调用规则B；结束赋值RowAmax；

- B 分区（8d-2区域）：ystart=Snv+RowAmax，纵向上限 R，横向上限 R，调用规则B。

Cat=10a

- A 分区（10a-4区域的一半）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，横向上限Wx0-0.5*Snh，调用规则A；结束赋值RowAmax、ColAmax；

- B 分区（10a-3区域）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，横向上限R，调用规则B；

- C分区（10a-2区域）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，纵向上限R，横向上限R，调用规则B。

Cat=10b

- A 分区（10b-5区域）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，调用规则B，结束赋值RowAmax；

- B 分区（10b-2区域）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，纵向上限Wy1-0.5*Snv，调用规则 B，结束赋值RowBmax；

- C 分区（10b-1区域的一半）：ystart=Snv+RowBmax，yk=ystart+k⋅dv，上限 R，调用规则 A。

Cat=12a

- A 分区（12a-5区域的一半）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，横向上限Wx0-0.5*Snh，调用规则A；结束赋值RowAmax、ColAmax；

- B 分区（12a-4区域）：yk=0.5⋅Snv+k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，横向上限R，调用规则B；

- C 分区（12a-2区域的一半）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，点位存入临时集合OE，横向上限Wx1-0.5*Snh；分区结束取OE最大横坐标赋值ColCmax，将OE全部点位合并入OA；

- D 分区（12a-3区域）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，上限R，调用规则D。

Cat=12b

- A 分区（12b-6区域的一半）：yk=k⋅dv，纵向上限Wy0-0.5*Snv，调用规则 B，结束赋值RowAmax；

- B 分区（12b-5区域）：ystart=Snv+RowAmax，yk=ystart+k⋅dv，纵向上限Wy1-0.5*Snv，调用规则 B，结束赋值RowBmax；

- C 分区（12b-2区域）：ystart=Snv+RowBmax，yk=ystart+k⋅dv，纵向上限Wy2-0.5*Snv，调用规则B，结束赋值RowCmax；

- D 分区（12b-1区域的一半）：ystart=Snv+RowCmax，yk=ystart+k⋅dv，上限 R，调用规则 A。

4.7 四象限对称镜像点位生成逻辑

基于第一象限集合OA，通过坐标符号变换生成完整四象限点位。

- 生成第二象限集合OB：遍历OA所有点，变换坐标 (-x,y) 存入OB；

- 一二象限合并：OC=OA∪OB；

- 生成三四象限集合OD：遍历OC所有点，变换坐标 (x,-y) 存入OD；

- 原始全象限点位集合：XYraw=OC∪OD。

4.8 坐标浮点去重处理逻辑(去重保险措施)

消除浮点微小偏差造成的重复坐标，保留原始高精度数值，仅用 3 位小数做匹配标识。

- 新建空标识集合、空最终坐标集合XY；

- 遍历XYraw内每一组(x,y)：

- 对x、y分别四舍五入保留 3 位小数，组成唯一标识元组；

- 若标识不存在于标识集合，则存入标识集合，并将原始高精度(x,y)存入XY；

- 遍历完成后XY为去重完成的全部圆心坐标。

五、返回结果

返回XY坐标清单和全部有效值，如输入参数和RowAmax、RowBmax、RowCmax、ColAmax、ColCmax等